射频CO2打标机 紫外打标机

射频CO2打标机

产品详情：

- 1、适用广范:服装辅料、皮革包饰、食品饮料包装电子器材、工艺品加工、玻璃石材加工等领域的图形和文字的标记及切割。适用绝大数非金属材料打标，如纸质包装、塑料制品、标签纸、皮革布料、玻璃陶瓷、树脂塑胶、竹木制品、PCBA板等。

- 2、高性能:C02射频激光器，采用特殊材料做成稳结构设计，具有超高的稳定性、高功率以及长寿命等特点。

- 3、优势:标记持久，耐腐蚀，环保无耗材，节能高效,高清打印，使用寿命长。4、操作简单:简洁界面，上手快，易操作，可实现图形打标，矢量图，条形码，二维码，序列号及自动跳码等，满足多种雕刻需求。

- 5、高精度:打标细致，最小线宽 0.012m，打标重复精度士0.01mm，扫描速度 7000-10000mm/s

参数详情：

| 激光波长 | 10.6um |
| --- | --- |
| 激光功率 | 60W |
| 激光重复频率 | 2-25KHz |
| 光束质量 | ≤1.2 |
| 标记速度 | ≤7000-10000mm/s |
| 重复精度 | 士0.002mm |
| 最小字符 | 0.04mm |
| 标记范围 | 200*200mm |
| 整机耗电量 | 3.5kw |
| 电力需求 | 220V/50Hz |

配置说明：

| 配件名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 激光器 | D100L |
| 光隔离器 | 标准配置 |
| 扫描振镜系统 | 纯数字精密高速 |
| F-Theta 场镜 | 新加坡 BC |
| 聚焦透镜合束镜 | 新加坡 BC |
| 红光定位激光器 | 波长 650nm |
| 激光电源 | 台湾 MW 功率 350W |
| 脚踏开关 | 韩国 KACON |
| 电力需求 | 金橙子 JCZ 正版 |
| 机柜 | 台式机架 |
| 设备尺寸 | 设备尺寸：680×780×1450mm（长×宽×高） |
| 外箱尺寸 | 主机包装箱尺寸：840×936× 1625mm（长×宽×高） |
| 重量 | 设备重量：95KG 含木箱包装备重量：136KG |

紫外打标机

产品详情：

- 1、适用广范:金属、非金属、塑料、玻璃、陶瓷、水晶、包装材料等多种材料。

- 2、高性能:采用高品质光源，采用冷光打标，无灼烧，无伤基材，无触感。

- 3、优势:标记持久，耐腐蚀，环保无耗材，节能高效,高清打印，可实现各种材料超精细打标。4、操作简单:简洁界面，上手快，易操作，可实现图形打标，矢量图，条形码，二维码，序列号及自动跳码等，满足多种雕刻需求。

- 5、高精度:打标细致，最小线宽 0.02mm,打标重复精度士0.01mm，扫描速度 10000-12000mm/s

参数详情：

| 激光波长 | 355nm |
| --- | --- |
| 激光功率 | 10W |
| 激光重复频率 | 10-200KHz |
| 光束质量 | ＜1.2 |
| 标记速度 | ≤10000-12000mm |
| 重复精度 | 士0.002mm |
| 最小字符 | 0.02mm |
| 标记范围 | 170*170mm |
| 整机耗电量 | 0.95kw |
| 电力需求 | 220V/50Hz |

配置说明：

| 配件名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 激光器 | UV10 |
| 光隔离器 | 标准配置 |
| 扫描振镜系统 | 纯数字精密高速 |
| F-Theta 场镜 | 新加坡 BC |
| 聚焦透镜合束镜 | 新加坡 BC |
| 红光定位激光器 | 波长 650nm |
| 激光电源 | 台湾 MW 功率 350W |
| 脚踏开关 | 韩国 KACON |
| 电力需求 | 金橙子 JCZ 正版 |
| 机柜 | 台式机架 |
| 设备尺寸 | 外型尺寸：680×780×1450mm（长×宽×高） 水机尺寸:330×445×490mm（长×宽×高） |
| 外箱尺寸 | 包装箱尺寸：1240×700× 1242mm（长×宽×高） |
| 重量 | 设备重量：95KG 水机:30KG 含木箱包装备重量：160KG |