射频CO2打标机 紫外打标机

射频CO2打标机

产品详情：

- 1.标记清晰，不易磨损。

- 2.标刻的图形清晰精美，性能稳定。

- 3.系统能自动编码，自动打印序列号、批号、日期等

- 4.激光振镜扫描精度高，速度快，性能稳定。

- 5.打标精度高、速度快、雕刻深浅随意控制。

- 6.软件控制系统以WINDOWS XP 为操作平台，全中文界面，可兼容 AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTPSHOP 等多种文件输出。

参数详情：

| 激光功率 | 50W |
| --- | --- |
| 激光重复频率 | 0.1KHz-100KHz |
| 激光波长 | 10640um |
| 光束质量 | M2<1.3 |
| 打标范围 | 110X110mm |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 最小字符 | 0.2m |
| 最高打标速度 | 12000mm/s |
| 重复精度 | 士0.001mm |
| 标印深度 | 0-5mm(视材料而定） |
| 标印速度 | ≥300字符/秒 |
| 可标印零件最大高度 | ≥300mm |
| 字符种类 | 中、英文字符，数学符号，条形码，二维码等 |
| 电力需求 | 220V±10%,50HZ±5%，5A |
| 总功率 | 1000W |
| 环境温度要求 | (-5至45)℃ |
| 环境湿度要求 | ≤85% |
| 设备噪声 | ≤70分贝 |
| 激光辐射安全防护设计 | 符合 GB 7247 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 整机重量 | 150KG |

配置说明：

| 配件名称 | 规格 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光器 | 50瓦 | 相干 | 知名品牌 |
| 振镜 | 10光斑 | SCANLAB | 高速精准，速度可调，进口激光头 |
| 场镜 | 110mm*110mm | 波长 | 范围可选 |
| 打标卡 | EZCAD3.0 | 金橙子 | 终身免费升级 |
| 机柜 | 立式机柜 | 奥剑定制 | ---- |
| 工控电脑 | 按要求定制 | 研华 | 稳定性高 |
| 电源 | 48V/600W | 明纬 | 稳定输出 |

紫外打标机

产品详情：

- 1.高速扫描振镜、出光稳定。

- 2.标记清晰，不易磨损。

- 3.标刻的图形清晰精美，性能稳定。

- 4.系统能自动编码，自动打印序列号、批号、日期等

- 5.激光振镜扫描精度高，速度快，性能稳定。

- 6.打标精度高、速度快、雕刻深浅随意控制。

- 7.软件控制系统以WINDOWS XP 为操作平台，全中文界面，可兼容 AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTPSHOP 等多种文件输出。

参数详情：

| 激光功率 | 10W |
| --- | --- |
| 激光重复频率 | 1KHz-200KHz |
| 激光波长 | 355nm |
| 光束质量 | M2<1.2 |
| 打标范围 | 110X110mm（可选） |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 最小字符 | 0.1m |
| 最高打标速度 | 12000mm/s |
| 重复精度 | 士0.001mm |
| 标印深度 | 0-1mm(视材料而定） |
| 标印速度 | ≥300字符/秒 |
| 可标印零件最大高度 | ≥300mm |
| 字符种类 | 中、英文字符，数学符号，条形码，二维码等 |
| 电力需求 | 220V±10%,50HZ±5%，5A |
| 总功率 | 600W |
| 环境温度要求 | (-5至45)℃ |
| 环境湿度要求 | ≤85% |
| 设备噪声 | ≤70分贝 |
| 激光辐射安全防护设计 | 符合 GB 7247 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 整机重量 | 150KG |

配置说明：

| 配件名称 | 规格 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光器 | 10瓦 | 华日 | 知名品牌 |
| 振镜 | 10光斑 | SCANLAB | 高速精准，速度可调，进口激光头 |
| 场镜 | 110mm*110mm | 波长 | 范围可选 |
| 打标卡 | EZCAD3.0 | 金橙子 | 终身免费升级 |
| 机柜 | 立式机柜 | 奥剑定制 | ---- |
| 工控电脑 | 按要求定制 | 研华 | 稳定性高 |
| 电源 | 48V/600W | 明纬 | 稳定输出 |